JEVIŠTNÍ ZDVIŽ C11

Příloha č.2 – BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

Podrobnější specifikace zadání Objednatele Kongresového centra Praha a.s.

Dokumentace

Dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v rozsahu

- Seznam strojů a zařízení

- Technická zpráva

- Funkční schéma

- Specifikace prvků

- Motorová listina

- Obvodová schémata elektro včetně seznamu kabelů a materiálu

Dokumentace průvodní dodavatelská

- Výrobně-konstrukční dokumentace mechaniky a hydrauliky

- Návod na obsluhu a údržbu

- Katalogové listy

- Certifikáty

- Materiálové atesty

- Zkušební protokoly

- Elektrorevize

- Dokumentace skutečného provedení (2x tištěná verze a 1x elektronické provedení)

Úprava mechaniky a hydrauliky

· Dodávka + výměna hydraulických prvků dle specifikace

· Dodávka regulačního ventilu

· Dodávka řídicího bloku

· Dodávka 2 ks průchozích bloků

· Dodávka + výměna hadic

· Dodávka aretačních aktivátorů + úprava uchycení – náhrada ELH

· Přetěsnění 2 ks HV

· Výměna tažných lan

· Repase převáděcích kladek včetně úprav dle platných norem

· Výměna napínačů lan včetně repase držáku napínačů

· Repase kabiny

· Repase vodítek včetně vodících systémů

· Doplnění okapových lan pod lineární hydromotory

· Výměna bezpečnostních koncových lišt a vypínač

· Zhotovení protipožárních ucpávek v místech průrazů mezi požárními oddíly

. Pomocný materiál

. Zkoušky systému

Úprava řídícího systému hydraulické stanice

- Dodávka nových ovládacích míst ke dveřím do výtahu v patrech, kterými výtah projíždí

- Výměna PLC včetně montáže v rozvaděči +02RM22.80 – Hydraulická stanice včetně

výměny displejů do stávajících ovládacích míst 22-DT1 a 22-DT2

- Dodávka a montáž Kabelů a kabelových tras mezi rozvaděčem v horní rozvodně a

rozvaděčem +02RM22.80 – Hydraulická stanice v dolní rozvodně

- Aplikační SW do PLC včetně HMI vizualizace

- Zprovoznění a zkouška řídicího systému

- Doprava rozvaděče, kabelů, kabelových žlabů a dalšího materiálu na místo

- Požadavky na řídicí systém: zapínání a vypínání tlakové stanice, hlášení chybových stavů v kódech, distribuce tlakového oleje do dvou zón (dle momentálně využívaných zařízení), v závislosti na odběru oleje připojování a odpojování jednotlivých čerpadel (celkem 6 ks), zobrazení motohodin jednotlivých čerpadel, indikace přehřátí hydraulického oleje v systému

Protipožární ucpávky a všech prostupů skrze požární úseky

Režijní náklady a doprava

- Zahrnuje veškeré náklady na dopravu osob a materiálu

- Zahrnuje veškeré náklady na přesun materiálu a osob v rámci budovy

- Zahrnuje veškeré náklady na případné noční směny

- Zahrnuje veškeré náklady na úklid a to včetně transportních tras

- Zahrnuje veškeré náklady na likvidaci odpadu, demontovaných částí a obalového materiálu – bude doložen certifikát o ekologickém uložení odpadu

- Zahrnuje veškeré další náklady související s prováděním prací